基于 CoreS3 的视觉感知与小智 AI 交互桌宠系统

完整项目方案（M5Burner 参考资料版）

适用于全国大学生嵌入式比赛立项、开发与答辩准备

| 项目要素 | 方案定位 |
| --- | --- |
| 主控平台 | M5Stack CoreS3 / ESP32-S3，负责表情 UI、触摸、摄像头、音频、Wi-Fi 与主状态机 |
| 核心体验 | 默认表情脸；右滑功能页；触屏触发后台人脸检测；双击进入小智 AI 聆听 |
| 比赛亮点 | 前台表情与后台视觉解耦、眼睛注视算法、AI 语音状态机、自研底座电源/舵机控制 |
| 开发策略 | 先用 M5Burner 资料和开源固件验证硬件，再开发自研桌宠交互程序 |
| 最终形态 | CoreS3 作为“头部大脑”，自制底座集成电池、电源、PCA9685 与二轴舵机 |

版本：V1.0  |  生成日期：2026-05-07

# 目录

1. 方案可行性结论

2. 项目总体目标与边界

3. 交互设计完整版

4. 系统架构设计

5. CoreS3 与 M5Burner 可参考资料

6. 软件功能模块设计

7. 后台人脸检测与眼睛注视方案

8. 小智 AI 接入方案

9. 底座、电源与舵机扩展方案

10. 开发路线与里程碑

11. 比赛展示与答辩包装

12. 风险清单与解决策略

13. 资料来源

# 1. 方案可行性结论

本方案可行，并且比“直接显示摄像头画面”的做法更适合桌宠类作品。核心思路是：把 CoreS3 的屏幕作为桌宠的“脸”，把摄像头、人脸检测和小智 AI 放在后台作为感知与智能能力。用户看到的是表情、眼神、动作和语音反馈，而不是调试式相机画面。

| 功能设想 | 可行性 | 实现建议 |
| --- | --- | --- |
| 默认表情界面，含 8 个基础表情 | 高 | 优先实现。用几何图形绘制眼睛和嘴巴，后续可替换为图片/动画资源。 |
| 右滑功能界面：Wi-Fi、相机、番茄时钟 | 高 | 右滑做成侧边抽屉或功能页。相机页只作为调试入口。 |
| 表情界面触屏后后台做人脸检测，不显示相机界面 | 高 | 这是方案亮点。摄像头后台采集，人脸位置映射为眼睛注视方向。 |
| 表情眼睛看向人脸 | 高 | 先用人脸中心点驱动瞳孔偏移；后续同步二轴舵机。 |
| 双击表情界面启动小智 AI 聆听 | 中高 | 小智 AI 已支持 CoreS3，可先用 M5Burner 验证，再集成到自研状态机。 |
| 小智 AI 回复时表情反应 | 高 | LISTENING、THINKING、SPEAKING 三个状态即可形成完整交互闭环。 |

• 结论：当前想法不是简单拼功能，而是形成了“表情 UI + 后台视觉 + AI 语音 + 二轴动作”的完整交互框架。

• 建议：第一阶段先完成 UI、触摸、表情、右滑菜单和相机调试页；第二阶段再加入后台人脸检测和小智 AI。

# 2. 项目总体目标与边界

## 2.1 项目名称

基于 CoreS3 的视觉感知与小智 AI 交互桌宠系统

## 2.2 项目目标

• 以 CoreS3 作为桌宠头部主控，实现默认表情脸、触摸手势、功能菜单、后台视觉感知和 AI 语音交互。

• 在表情界面中隐藏摄像头画面，只将视觉感知结果转化为眼睛注视、表情变化和舵机动作。

• 通过双击屏幕启动小智 AI 聆听，使桌宠具备“聆听、思考、说话、反馈”的拟人化交互流程。

• 自研底座用于后续扩展电池、电源、PCA9685 舵机驱动和二自由度云台，体现硬件原创性。

## 2.3 项目边界

| 内容 | 本方案处理方式 |
| --- | --- |
| 本地大模型推理 | 不在 CoreS3 本地运行大模型。CoreS3 负责录音、播放、状态机和网络通信。 |
| 复杂物体识别 | 第一版不强制实现本地复杂物体识别；可通过云端/服务器扩展。 |
| 人脸检测 | 优先采用轻量化检测或 ESP-WHO 参考方案；主界面只显示表情，不显示相机画面。 |
| 小智 AI | 先用 M5Burner 固件验证语音能力，再抽取交互逻辑接入自研程序。 |
| 底座 PCB | 第一版可用模块化电源与 PCA9685；比赛最终版再集成到自研底座板。 |

# 3. 交互设计完整版

## 3.1 默认表情界面

开机后默认进入表情界面。表情界面是桌宠的主要人格载体，不显示摄像头预览，不显示复杂参数。

| 表情 | 触发条件 | 显示/动作建议 |
| --- | --- | --- |
| NORMAL 默认 | 开机、空闲、对话结束 | 平静眼睛，轻微眨眼。 |
| HAPPY 开心 | 识别到人脸、用户触摸、任务完成 | 弯眼、笑嘴，可配合点头。 |
| CURIOUS 好奇 | 用户单击屏幕、寻找人脸 | 眼睛放大，瞳孔左右搜索。 |
| LISTENING 聆听 | 双击屏幕，进入小智 AI 聆听 | 眼睛看向用户，显示音量波纹。 |
| THINKING 思考 | 语音上传后等待 AI 回复 | 眼睛上看或左右转动，显示加载点。 |
| SPEAKING 说话 | 播放小智 AI 回复 | 嘴巴动画，轻微点头。 |
| SURPRISED 惊讶 | 突然检测到人脸、连续触摸 | 圆眼、张嘴。 |
| SLEEPY 困倦 | 长时间无人、低电量 | 半闭眼、低亮度、低功耗。 |

## 3.2 右滑功能界面

右滑从表情界面进入功能页；左滑返回表情界面。功能页建议采用卡片式布局，避免占用默认桌宠体验。

| 功能卡片 | 第一版功能 | 第二版扩展 |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | 显示连接状态、SSID、IP、小智 AI 连接状态 | 配网、重连、服务器选择、二维码配网 |
| 相机 | 打开相机预览、显示 FPS、开关人脸检测框 | 分辨率切换、截图保存、检测耗时显示 |
| 番茄时钟 | 25 分钟专注 / 5 分钟休息，开始/暂停/重置 | 语音控制番茄钟、完成提醒、专注统计 |
| 系统信息 | 电池电压、内存、PSRAM、帧率、舵机状态 | 日志导出、错误码、调试开关 |

## 3.3 触摸手势设计

| 手势 | 触发功能 | 优先级/说明 |
| --- | --- | --- |
| 单击表情 | 表情反馈 + 后台启动一次人脸检测 | 低于双击判定；用于“我在这里”的互动。 |
| 双击表情 | 进入小智 AI 聆听 | 最高优先级之一；建议 250~350ms 双击窗口。 |
| 右滑 | 进入功能界面 | 滑动距离建议大于 50px。 |
| 左滑 | 从功能页返回表情界面 | 保持操作对称。 |
| 长按 | 休眠/唤醒或进入设置 | 建议 800ms 以上，避免误触。 |

触摸事件优先级建议：

双击 > 右滑/左滑 > 长按 > 单击

原因：单击如果先立即响应，会干扰双击识别。

# 4. 系统架构设计

## 4.1 总体架构

┌────────────────────────────────────┐

│              CoreS3 主控             │

│ 表情UI / 触摸 / 摄像头 / 麦克风 / 扬声器 │

└───────────────┬────────────────────┘

│

├── 表情交互层

│    ├── 8个基础表情

│    ├── 手势识别

│    └── 右滑功能菜单

│

├── 后台视觉层

│    ├── 摄像头采集

│    ├── 人脸检测

│    └── 眼睛注视/舵机跟踪

│

├── AI语音层

│    ├── 小智AI聆听

│    ├── ASR/LLM/TTS

│    └── 表情/动作联动

│

└── 底座控制层

├── PCA9685

├── 二轴舵机

└── 电池/电源监测

## 4.2 主状态机

| 主状态 | 说明 | 可进入的子状态 |
| --- | --- | --- |
| STATE_FACE | 默认表情主界面 | NORMAL、HAPPY、CURIOUS、TRACKING、LISTENING、THINKING、SPEAKING |
| STATE_MENU | 右滑功能页 | Wi-Fi、相机、番茄钟、系统信息 |
| STATE_CAMERA_DEBUG | 相机调试页 | 预览、检测框、FPS、分辨率 |
| STATE_POMODORO | 番茄时钟页 | 专注、休息、暂停、完成 |
| STATE_AI | 小智 AI 交互流程 | 聆听、思考、说话、错误 |
| STATE_SLEEP | 休眠/低功耗 | 低亮度、停止视觉、减少刷新 |

# 5. CoreS3 与 M5Burner 可参考资料

M5Burner 的价值不是“直接拿固件参赛”，而是用于快速验证 CoreS3 的硬件资源和参考官方/社区 Demo。最终参赛程序建议自研 UI、状态机、视觉交互和舵机控制，只复用或参考开源资料中的驱动、协议和功能实现。

| 资料/工具 | 可参考内容 | 在本项目中的用途 |
| --- | --- | --- |
| M5Burner | 官方固件烧录、导出、分享、串口监视；提供官方 UiFlow 固件和产品 Demo | 快速验证 CoreS3 是否正常；烧录小智/语音助手体验；记录可参考 UI 和功能逻辑。 |
| CoreS3 官方文档 | 硬件参数、引脚映射、Port A/B/C、M5-Bus、电源管理、摄像头/音频/触摸信息 | 写底座板、接 PCA9685、做供电和外设规划的基础资料。 |
| M5CoreS3 Arduino Library | CoreS3 初始化、显示、触摸、摄像头、音频示例 | 作为自研程序的基础库。 |
| M5Unified | 统一管理 M5Stack 设备的 Display、Touch、Speaker、Microphone、RTC 等 | 适合搭建表情 UI、触摸手势、音频播放与录音。 |
| CoreS3 / CoreS3-SE 小智语音助手教程 | M5Burner 烧录小智语音助手、Wi-Fi 配置、账号绑定、唤醒词交互 | 验证小智 AI 在 CoreS3 上的可用性；参考设备绑定流程。 |
| xiaozhi-esp32 开源项目 | ESP32-S3 语音助手、ASR/LLM/TTS、MCP、LCD 表情、电源管理 | 最终 AI 语音模块的核心参考。 |
| ESP-WHO | 人脸检测、人脸识别、二维码识别、行人检测等嵌入式视觉示例 | 后台人脸检测和视觉处理优化参考。 |

## 5.1 M5Burner 的使用策略

先用 M5Burner 烧录 CoreS3 官方 Demo 或小智语音助手，确认屏幕、麦克风、扬声器、Wi-Fi、触摸、摄像头是否正常。

体验小智 AI 的唤醒词、配网、账号绑定、语音交互和表情反馈流程，记录可借鉴的状态切换。

不要把 M5Burner 固件作为最终比赛程序；最终程序应采用自研 UI、交互状态机、后台人脸检测、舵机控制和电源管理。

如果使用小智 AI 开源协议或代码，应在文档中说明“接入开源 AI 语音框架”，并突出自研部分。

# 6. 软件功能模块设计

## 6.1 推荐代码结构

src/

├── main.cpp

├── app/

│   ├── app_state.h/.cpp          // 主状态机

│   ├── gesture_manager.h/.cpp    // 单击、双击、滑动、长按

│   └── event_bus.h/.cpp          // 模块间事件传递

├── ui/

│   ├── face_ui.h/.cpp            // 8个基础表情与眼睛注视

│   ├── menu_ui.h/.cpp            // 右滑功能界面

│   ├── camera_debug_ui.h/.cpp    // 相机调试页

│   └── pomodoro_ui.h/.cpp        // 番茄时钟

├── vision/

│   ├── camera_manager.h/.cpp     // 摄像头采集

│   ├── face_detector.h/.cpp      // 人脸检测接口

│   └── face_tracker.h/.cpp       // 人脸中心点平滑与跟踪

├── ai/

│   ├── xiaozhi_client.h/.cpp     // 小智AI连接/交互

│   └── voice_state.h             // 聆听/思考/说话状态

├── servo/

│   └── servo_controller.h/.cpp   // PCA9685和二轴舵机

├── power/

│   └── power_manager.h/.cpp      // 电池、电源、低电量策略

└── config/

└── app_config.h              // 参数配置

## 6.2 FreeRTOS/非阻塞任务建议

| 任务 | 功能 | 建议频率/触发方式 |
| --- | --- | --- |
| UI Task | 绘制表情、菜单、番茄钟 | 20~30 FPS |
| Touch Task | 读取触摸点并识别手势 | 50 Hz 或事件驱动 |
| Camera Task | 摄像头采集帧 | 10~15 FPS |
| Vision Task | 人脸检测/目标定位 | 2~5 FPS，按需启动 |
| Servo Task | 舵机平滑控制 | 20~50 Hz |
| AI Task | 小智 AI 聆听、上传、接收回复 | 双击后触发 |
| Audio Task | 录音/播放/音量波形 | 按需或音频回调 |
| Power Task | 电池电压、电量、低电量保护 | 1 Hz |

# 7. 后台人脸检测与眼睛注视方案

## 7.1 用户体验流程

用户单击表情屏幕

↓

表情变成 CURIOUS

↓

后台启动摄像头采集，不切换到相机界面

↓

运行人脸检测

↓

得到人脸中心点 face_x / face_y

↓

表情眼睛看向人脸方向

↓

可选：二轴舵机同步跟踪

↓

数秒无人脸后返回 NORMAL 或进入搜索/困倦状态

## 7.2 眼睛注视算法

// 输入：人脸中心点 face_x, face_y；画面中心 center_x, center_y

float dx = (face_x - center_x) / center_x;

float dy = (face_y - center_y) / center_y;

// 映射到瞳孔偏移，限制最大偏移量

float target_eye_x = constrain(dx * MAX_EYE_OFFSET_X, -MAX_EYE_OFFSET_X, MAX_EYE_OFFSET_X);

float target_eye_y = constrain(dy * MAX_EYE_OFFSET_Y, -MAX_EYE_OFFSET_Y, MAX_EYE_OFFSET_Y);

// 平滑，避免眼睛跳动

eye_x = eye_x * 0.8f + target_eye_x * 0.2f;

eye_y = eye_y * 0.8f + target_eye_y * 0.2f;

## 7.3 视觉优化策略

• 表情界面不显示摄像头画面，减少 UI 刷新压力。

• 后台检测采用低分辨率图像，例如 160×120 或 320×240。

• 人脸检测不必每帧执行，2~5 FPS 已能满足桌宠眼神反馈。

• 检测结果使用指数平滑，减少人脸框抖动。

• 检测超时后进入搜索眼神或低功耗状态。

# 8. 小智 AI 接入方案

## 8.1 双击启动聆听流程

双击表情界面

↓

切换 LISTENING 表情

↓

启动麦克风录音/小智AI会话

↓

用户说话

↓

切换 THINKING 表情

↓

接收 ASR/LLM/TTS 回复

↓

切换 SPEAKING 表情并播放语音

↓

嘴巴动画 + 点头动作

↓

回到 HAPPY / NORMAL

## 8.2 小智 AI 集成方式

| 方式 | 用途 | 优点 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| M5Burner 烧录小智固件 | 验证麦克风、扬声器、Wi-Fi、小智平台绑定 | 最快验证硬件和语音链路 | 不建议作为最终参赛程序。 |
| 参考 xiaozhi-esp32 代码 | 集成语音链路、MCP、音频处理 | 功能完整，支持 ESP32-S3 和 CoreS3 | 需要与自研 UI 和状态机融合。 |
| 自研轻量客户端 | 只保留录音、上传、播放和状态反馈 | 原创性最高，适合比赛包装 | 工作量较大，可作为第二阶段。 |

## 8.3 AI 与表情/动作联动

| AI 阶段 | 表情 | 动作反馈 |
| --- | --- | --- |
| 等待用户说话 | LISTENING | 眼睛看向用户，显示音量波纹。 |
| 上传/识别中 | THINKING | 眼睛上看，轻微左右晃动。 |
| 播放回复 | SPEAKING | 嘴巴动画，头部轻微点头。 |
| 理解失败 | CURIOUS | 疑惑表情，歪头。 |
| 网络失败 | SAD/ERROR | 提示 Wi-Fi 状态，降低表情亮度。 |

# 9. 底座、电源与舵机扩展方案

虽然当前阶段可以只做 CoreS3 本体软件，但比赛最终版建议加入自研底座，以体现硬件系统设计能力。

## 9.1 底座功能

• 2S 18650 或软包锂电供电。

• 双路降压：5V_CORE 给 CoreS3，VSERVO 给 PCA9685 和舵机。

• PCA9685 输出二轴舵机 PWM。

• 电池电压检测、低电量提醒和舵机限功率策略。

• 与 CoreS3 共地，通过 I2C 通信。

## 9.2 舵机控制逻辑

人脸中心点误差：

error_x = face_x - image_center_x

error_y = face_y - image_center_y

Yaw 舵机：根据 error_x 左右转头

Pitch 舵机：根据 error_y 上下点头

控制优化：

1. 死区控制：误差很小时不动

2. 限幅控制：避免机械撞限位

3. 限速控制：避免舵机抖动

4. 平滑控制：避免检测框跳变导致动作突兀

## 9.3 CoreS3 电源管理注意

底座给 CoreS3 外部供电时，CoreS3 应配置为外部输入模式，避免 CoreS3 反向向底座输出 5V。

auto cfg = M5.config();

cfg.output_power = false;

CoreS3.begin(cfg);

# 10. 开发路线与里程碑

| 阶段 | 目标 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 阶段：UI 原型 | 默认表情界面、8 个表情、触摸手势、右滑菜单 | 不接相机/AI，也能完整操作 UI。 |
| 第 2 阶段：外设验证 | 屏幕、触摸、扬声器、麦克风、Wi-Fi、相机调试页 | CoreS3 本体硬件验证通过。 |
| 第 3 阶段：后台视觉 | 表情界面触屏后后台人脸检测，眼睛看向人脸 | 主界面仍为表情脸，不显示相机画面。 |
| 第 4 阶段：小智 AI | 双击进入聆听，AI 回复时表情联动 | 形成聆听、思考、说话完整闭环。 |
| 第 5 阶段：舵机跟踪 | PCA9685 + 二轴舵机，眼睛和头部同步看人 | 桌宠具备注视和拟人动作。 |
| 第 6 阶段：番茄时钟与比赛包装 | 加入专注陪伴场景、低电量保护、演示流程 | 可稳定完成比赛现场演示。 |

## 10.1 当前最推荐的第一周任务

安装 M5Stack Arduino/M5Unified/M5CoreS3 开发环境，跑通屏幕 Hello World。

实现 8 个基础表情，先用几何图形绘制。

实现触摸事件：单击、双击、右滑、左滑、长按。

实现右滑菜单：Wi-Fi、相机、番茄时钟三个卡片。

实现相机调试页：摄像头预览、FPS、返回表情界面。

用 M5Burner 烧录小智语音助手固件，体验并记录可参考流程。

# 11. 比赛展示与答辩包装

## 11.1 作品简介推荐版

本作品基于 ESP32-S3 平台，设计并实现了一款融合视觉感知、情感表达与 AI 语音交互的桌面陪伴机器人系统。系统以 CoreS3 作为高集成主控，利用其触摸屏、摄像头、麦克风、扬声器和无线通信能力构建表情驱动式人机交互框架。作品默认显示桌宠表情界面，通过右滑进入 Wi-Fi、相机调试和番茄时钟等功能页面；在表情界面触屏后，系统后台启动人脸检测，但不直接显示摄像头画面，而是将人脸位置映射为眼睛注视方向和后续二轴舵机动作，实现非侵入式视觉感知交互。系统同时接入小智 AI 语音交互能力，用户双击屏幕后桌宠进入聆听状态，并在语音识别、思考和回复过程中给予表情、语音和动作反馈。作品通过状态机、多任务调度和前后台解耦设计，提高了系统实时性、稳定性和交互自然度，具备教育陪伴、桌面助手和智能交互终端等应用前景。

## 11.2 技术亮点

• 表情界面与后台摄像头视觉解耦，避免把桌宠做成相机预览器。

• 基于人脸中心点的眼睛注视算法，使桌宠能“看向用户”。

• 双击启动小智 AI 聆听，形成聆听、思考、说话的表情状态闭环。

• 右滑功能页兼顾工具属性和桌宠主界面沉浸感。

• 后续自研底座整合电池、电源、舵机和 PCA9685，增强工程完整性。

# 12. 风险清单与解决策略

| 风险 | 表现 | 解决策略 |
| --- | --- | --- |
| 人脸检测占用资源高 | 表情卡顿、帧率低 | 降低分辨率；检测分频；后台运行；只传递人脸中心点给 UI。 |
| 触摸手势误判 | 双击被识别为单击 | 设置双击等待窗口；先判定滑动和双击，再执行单击。 |
| 小智 AI 集成复杂 | 录音/播放/状态机冲突 | 先用 M5Burner 固件验证，再分阶段接入；先做双击触发，不做唤醒词。 |
| 舵机影响供电 | CoreS3 重启、屏幕闪 | CoreS3 与舵机分路供电；舵机电源加大电容；共地。 |
| 比赛原创性不足 | 评委认为套用开源固件 | 文档明确：M5Burner 用于验证，最终自研 UI、状态机、视觉与底座控制。 |
| 功能过多导致延期 | UI、AI、视觉、舵机都没完成 | 先完成最小闭环：表情 + 触摸 + 后台人脸 + 小智聆听状态。 |

# 13. 资料来源

| 资料 | 链接 |
| --- | --- |
| M5Burner 介绍 | https://docs.m5stack.switch-science.com/zh_CN/uiflow/m5burner/intro |
| M5Burner 文档入口 | https://docs.m5stack.com/zh_CN/uiflow/m5burner/ |
| CoreS3 官方文档 | https://docs.m5stack.com/zh_CN/core/CoreS3 |
| M5CoreS3 Arduino Library | https://github.com/m5stack/M5CoreS3 |
| CoreS3 Arduino 示例程序编译与烧录 | https://docs.m5stack.com/zh_CN/arduino/m5cores3/program |
| CoreS3 / CoreS3-SE 小智语音助手教程 | https://docs.m5stack.com/zh_CN/guide/realtime/xiaozhi/m5cores3 |
| xiaozhi-esp32 开源项目 | https://github.com/78/xiaozhi-esp32 |
| 小智 AI 固件下载说明 | https://xiaozhi.dev/docs/usage/firmware-download/ |
| ESP-WHO 官方说明 | https://documentation.espressif.com/esp-who/master/README_CN.html |